| TROŠKOVNIK Predmet nabave: Rekonstrukcija mrtvačnice u svrhu povećanja energetske učinkovitosti Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | OPIS RADA | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupni iznos |
| 1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 9,00 m' sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Bazna radna ploha od mosnica. U cijenu uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificirane trake kao zaštita od pada predmeta, prašine i sl. Trake povezati i pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kod postave, učvršćenje te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 200,00 |  |  |
| 1.1.2. | Vađenje postojeće uništene i oštećene vanjske stolarije s parapetima i odvozom na privremenu deponiju do 50 m. U cijenu je uključen rad i potrebna radna skela. | kom | 16,00 |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.2. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Izrada i montaža vanjskih prozorske klupčice iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm razvijene širine 35 cm. U cijeni je uračunat sav potreban rad, materijal, prijevoz i prijenos. | m' | 11,00 |  |  |
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Izrada toplinske izolacije negrijanog tavanskog prostora iznad kata debljine d=15 cm od polutvrde ploče kamene vune, kao proizvod Knauf Insulation DP-5 ili jednakovrijedan proizvod(toplinske vodljivosti λ = 0,036 W/mK). Izolacija se postavlja u svemu prema uputi proizvođaća izolacije. Između ploča izolacije i stropa u tavanu postavlja se parna brana debljine 0.20 mm kao proizvod knauf insulation tip LDS 100 ili jednakovrijedan proizvod sa potrebnim preklopima koji se lijepe trakom širine 4 cm,gustoće minimalno 980 kg/m3, λ = 0,50 W/mK. Na izolaciju se postavlja parapropusna i vodonepropusna folija. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2 uključivo i folija. | m2 | 284,80 |  |  |
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.4. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Izrada "Damit" fasadnog sustava fasade. Fasada se sastoji: priprema podloge -čišćenje i impregniranje Kontakt grundom dan prije ljepljena ploča, ravnanje neravnina, ljepljenje ploča EPS-F u ukupnoj deblj. 13 cm ( gustoće minimalno 20 kg/m3, λ = 0,040 W/mK) mortom (nanošenje na ploču trakasto po rubu i u sredini ploče) na fasadni zid, pričvršćenje ploča plastičnim vijcima sa širokom glavom 6kom/m2 nakon min. 12 sati , nanošenje morta u debljini 2-3 mm, utiskivanje staklene mrežice u gornji mort zajedno s ojačanjem uglova oko vrata i prozora, nanošenje drugog sloja morta, utiskivanje drugog sloja staklene mrežice za ojačanje na fasadnim vijencima, pristupcima prozora i vrata i uglovima objekta, promjeni materijala nanošenje trećeg sloja morta, nanošenje grunda četkom. U stavku uključeni:alumijski profil- prvi red ploča postaviti na perforirane aluminijske profile koji se učvrsti plastičnim tiplima i antikorozijski zaštićenim vijcima. Ostale redove postaviti sa pomakom min 25 cm u odnosu na donji red. Okapni početni profili na nadvojima i bangerima, te kutni profili na svim uglovima i špaletama. U stavku je uključena i izrada svih špaleta oko otvora širine 12 cm sa pločama EPS-a debljine 3 cm. Sve izvesti prema uputi i pod kontrolom proizvođača fasadnog sustava. Obračun po m2 gotove fasade. | m2 | 180,00 |  |  |
| 1.4.2. | Izrada završnog sloja fasade na ožbukanu podlogu - silikatna žbuka Boja po izboru investitora. U cijenu uračunate vrijednosti svih radova, materijala i radna skela. | m2 | 180,00 |  |  |
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 1.5. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 'Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za stolarske radove. Sva stolarija se montira na mjestima postojeće stolarije koja je demontirana, sve dodatne potrebne radove pri montaži uključiti u jedinične cijene. Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta. Sva vanjska stolarija izvodi se od PVC profila ( pet komora u presjeku profila, ojačano pocinčanim čeličnim profilom ) mora imati odgovarajuć certifikate o dokazu kvalitete. PVC stolarija tipa jednakovrijednog kao "Kommerling", "Salamander", ˝Gealan˝ i sl. Ugradbena širina profila 70 mm, debljine stijenki minimalno 2.8 mm. Prozori moraju imati brtve. Koeficijent prolaska topline okvira, spoj okvir-staklo U = 1,40 W/m2K. Staklo punjeno plinom (argon, kripton) zbog smanjenja toplinske vodljivosti, te zvučne izolacje. Vanjsko staklo od Low-E. Koeficijent prolaska topline stakla Ust. = 1,10 W/m2K. Minimalna vrijednost zvučne izolacije 30 db. Prije montaže uzorak i certifikate dostaviti projektantu i investitoru na uvid, te dogovoriti pozicija prozora u odnosu na širinu zida. Boja stolarije bijela. Na sve prozore predvidjeti mini eslinger roletne, osim na prozorima wc-a poz 6 i poz 7. |  |  |  |  |
| 1.5.1. | POZ-1 VRATA. Dobava i ugradba POLUSTAKLJENIH DVOKRILNIH VRATA, veličine 200/210 cm od PVC profila. Vrata djelomično ostakljena od visine parapeta prozora. su ustakljeni IZO staklom 4+16+4 mm, vanjsko staklo od Low-E obloge. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.5.2. | POZ-2 VRATA. Dobava i ugradba PUNIH JEDNOKRILNIH VRATA, veličine 110/215 cm od PVC profila. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.5.3. | POZ-3 VRATA. Dobava i ugradba PUNIH JEDNOKRILNIH VRATA, veličine 100/205 cm od PVC profila. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.5.4. | POZ-4 VRATA. Dobava i ugradba PUNIH JEDNOKRILNIH VRATA, veličine 80/205 cm od PVC profila. Te imaju sav potreban okov. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 1.5.5. | POZ-5 PROZOR, Dobava i ugradba JEDNOKRILNOG PROZORA sa POLUKRUŽNIM NADSVJETLOM, prozor veličine 100/140+60 cm od PVC profila sa nadsvjetlom, veličine 100/60 cm od PVC. Prozorska krila bočna zaokretna i otklopna, gornje nadsvjetlo fiksno, Prozori su ustakljeni IZO staklom 4+16+4 mm, vanjsko staklo od Low-E obloge. Te imaju sav potreban okov i ugrađenu mini roletnu. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 9,00 |  |  |
| 1.5.6. | POZ-6 PROZOR, Dobava i ugradba JEDNOKRILNOG PROZORA, prozor veličine 60/60 cm od PVC profila s. Prozorska krila bočna zaokretna i otklopna. Prozori su ustakljeni IZO staklom 4+16+4 mm, vanjsko staklo od Low-E obloge. Te imaju sav potreban okov i ugrađenu mini roletnu. Izrada u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 3,00 |  |  |
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| 2. | STROJARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Dobava i ugradnja multi DC inverter klima uređaja za grijanje i hlađenje kao prozvod Mitsubishi Electric ili jednakovrijedan plin R 410 A, energetska klasa A: |  |  |  |  |
|  | Vanjska jedinica tip: MXZ-2D53VA Qh=5,3 (1,1-5,6,0) kW Qg=6,4 (1,0-7,0) kW SCOP: 4,2 SEER: 7,1 Dimenzije 550x800x285 mm | kom | 1,00 |  |  |
|  | Unutarnje jedinice tip: MSZ-SF35VE Qh=3,5 kW Qg=4,0 kW Dimenzije 299x798x195 mm | kom | 1,00 |  |  |
|  | tip: MSZ-SF25VE Qh=2,5 kW Qg=3,2 kW Dimenzije 299x798x195 mm | kom | 1,00 |  |  |
| 2.1.2. | Dobava i ugradnja tipskih izoliranih bakrenih cijevi za razvod freona R 410 A za klima uređaje: |  |  |  |  |
|  | Ø 6 u izolaciji | m | 10,00 |  |  |
|  | Ø 10 u izolaciji | m | 10,00 |  |  |
| 2.1.3. | Dobava i ugradnja PPR PN10 cijevi spajanih zavarivanjem kao proizvod Vargon za odvod kondenzata, sa svim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom te ovjesnim priborom. Ø 20 | m | 10,00 |  |  |
| 2.1.4. | Dobava i ugradnja kabela za povezivanje unutarnjih i vanjske jedinice PPY 5x1,5 mm² | m | 10,00 |  |  |
| 2.1.5. | Dobava i ugradnja tipskih pocinčanih nosača vanjske jedinice komplet sa tiplovima i vijcima. | kompl | 1,00 |  |  |
| 2.1.6. | Potrošni materijal, vijci, tiple, transportni troškovi i pripremno-završni radovi. | kompl | 1,00 |  |  |
| 2.1.7. | Građevinski radovi kod izrade instalacije hlađenja, izrada prodora kroz zidove sa zidarskom obradom istih nakon montaže. | kompl | 1,00 |  |  |
| 2.1.8. | Puštanje u rad sustava hlađenja komplet sa priključkom na električnu instalaciju od strane ovlaštenog servisa. | kompl | 1,00 |  |  |
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |

|  | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2. | STROJARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | PDV ( 25% ) |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |

______________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)